珠联“臂”合

——多场景模块化串联机械臂结构

设计与分析优化

研究日志

宁夏回族自治区固原市第一中学

郭沫晗

目 录

日志主题：电磁驱动模块化连续型机械臂的构想	- 2 -

日志主题：电磁驱动模块化连续型机械臂的草图绘制	- 3 -

日志主题：模块化串联机械臂的初步设想	- 4 -

日志主题：模块化串联机械臂的结构设计	- 5 -

日志主题：模块化串联机械臂3D模型的搭建	- 6 -

日志主题：模块化串联机械臂多场景组件的构想和设计	- 7 -

日志主题：模块化串联机械臂结构设计验证	- 8 -

日志主题：模块化串联机械臂关节有限元分析	- 9 -

日志主题：模块化串联机械臂电路结构的构想	- 10 -

日志主题：模块化串联机械臂电路结构的设计	- 11 -

日志主题：模块化串联机械臂运动学解算的学习	- 12 -

附件1	- 13 -

附件2	- 15 -

日志主题：电磁驱动模块化连续型机械臂的构想

| 时间 | 2023年10月1日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 根据对连续型机械臂的了解构想新的驱动方式 - 作出研究计划并分析该课题的可行性 |
| 进度总结 | 在2023年10月1日国庆假期，受到软体动物关节的启发，开始了解不含离散关节的连续型机械臂，通过查阅文献，得知目前对连续型机械臂的研究中，主要以绳驱式和气动式为主。柔性材料多种多样，机械臂整体结构复杂，在执行特殊环境的任务时，具有很大的局限性，且不利于维护与拓展。因此萌发了研究电磁驱动连续型机械臂的想法，并做出了研究计划（见附件1）。 |
| 反思 | - 阅读文献学会提炼有效信息，并积极查阅相关资料，确保获取知识的准确与严谨 - 从连续型机械臂应用的层面出发，多角度分析机构的可行性 |
| 备注 |  |

日志主题：电磁驱动模块化连续型机械臂的草图绘制

| 时间 | 2023年10月3日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 了解离散型与非离散型关节的种类与特性，选取合适的连接组件 - 通过对电磁驱动连续型机械臂的构想，使用SolidWorks绘制3D草图 |
| 进度总结 | 在2023年10月3日，通过查阅资料了解了机械臂离散型与非离散型关节的种类与特性，并理清了传统离散型刚性机械臂与非离散型连续型机械臂的关系，选取了万向节作为机械臂的主要关节组件，设计了机械臂的电磁驱动思路与整体的简单结构，并做出草图（见附件2） |
| 反思 | - 进一步学习机器人学相关的书籍，对整体知识架构有清晰系统的认识 - 使用SolidWorks绘制3D模型时，应考虑到总装配体与各个子装配体之间的运动关系、作出准确实用的设计图 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂的初步设想

| 时间 | 2024年1月25日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 查阅文献，了解模块化机械臂的发展现状 - 尝试将非连续性刚性机械臂与连续型柔性机械臂的优点结合，设计出新的结构 |
| 进度总结 | 在2023年1月25日，考虑到电磁相关知识的储备不足，电磁驱动的仿真技术不完备、设备不支持，尝试改变研究思路，将非连续性刚性机械臂与连续型柔性机械臂的优点结合，并规避各自的缺点，设计模块化串联机械臂。 |
| 反思 | 从多个角度分析问题，并尝试从不同层面得出解决方案。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂的结构设计

| 时间 | 2024年2月1日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 根据机器人学相关知识，得出机械臂模块化连接的整体思路 - 以中国传统建筑榫卯结构半刚性连接的特点，设计串联机械臂的模块化连接节点 |
| 进度总结 | 在2023年2月1日，通过阅读机器人学的相关数据，了解了机械臂的基本结构，并从刚性连杆为突破口，在传统刚性机械臂的基础上，增加模块化连接组件，由树形机构组织的方法，得出了机械臂模块化连接的整体思路。通过查阅文献，了解了中国传统建筑榫卯结构半刚性连接节点，并结合十字刻半榫和燕尾榫的特点，设计了机械臂每个连杆处的模块化连接节点。 |
| 反思 | 学会多个角度思考问题，擅于从其他学科汲取知识，探究解决问题的方案 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂3D模型的搭建

| 时间 | 2024年2月5日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 依据机械臂模块化连接的思路与榫卯结构的设计灵感，搭建对应节点的3D模型 - 选取合适的驱动装置并简单装配 |
| 进度总结 | 在2023年2月5日，使用SolidWorks将基于榫卯结构的模块化连接节点转化为实体模型，根据扭矩、转速、负载能力等多方面的考量，选取了合适的双轴PWM伺服数字舵机作为驱动装置，并进行简单装配，搭建了模块化串联机械臂的3D模型。 |
| 反思 | 拓宽对机械标准件的了解，提高设计的效率 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂多场景组件的构想和设计

| 时间 | 2024年2月6日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 拓展机械臂的使用场景，设计以多种传感器为核心的场景组件 - 选取对应的机械爪和传感器 |
| 进度总结 | 在2023年2月6日，在模块化串联机械臂基本结构设计的基础上，构想增加对应多种工作场景的场景模块，以拓展机械臂的使用范围。设计了机械爪，用于一般物体的抓取；以HC-HR04超声波传感器为核心的超声波模块，用于搜救，医疗的测距工作；以MQ系列气体传感器为核心的气体传感器，用于工业制造与监测。并基于榫卯结构连接节点分别设计了各个场景模块的3D模型，简单装配加以验证。 |
| 反思 | 探究更多种传感器以及使用场景，尝试加入摄像头模块，实现更复杂多元的任务。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂结构设计验证

| 时间 | 2024年2月7日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 使用以光敏树脂为主要材质的光固化3D打印技术，制作了模块化间接节点模型 - 验证了模块化连接与拓展机械臂自由度可行性 |
| 进度总结 | - 在2024年2月7日，经过3D模型的装配测试，使用以光敏树脂为主要材质的光固化3D打印技术，制作了模块化间接节点模型。成功验证了验证了模块化连接与拓展机械臂自由度的可行性。 |
| 反思 | 后期研究过程中应优化连接组件的材料，使其具有更高的强度。计算模型的公差，控制3D打印的机械误差，使装配测试更加顺利。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂关节有限元分析

| 时间 | 2023年2月8日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 使用SolidWorks对树脂材料的模块化连接节点进行静力学有限元法分析。 - 确保机械臂在相应工作环境下运行的可靠性 |
| 进度总结 | - 在2023年2月8日，经过对模块化串联机械臂链接装配功能的实验验证，使用SolidWorks的Simulation插件对机械臂进行单关节、多关节的静力学有限元分析，输出数据云图，得出了机械臂模块化连接节点在特定的工作条件下能正常使用， |
| 反思 | 尝试使用Ansys软件对机械臂结构进行更为精确的静应力有限元分析。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂电路结构的构想

| 时间 | 2023年2月9日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 选择合适的控制器，搭建适用于多场景的机械臂伺服控制系统 - 依据已有的组件，设计整体的模块化连接电路结构 |
| 进度总结 | - 在2023年2月9日，根据实际需求，选取基于RP2040芯片的Raspberry Pi Pico W SMT封装开发板作为控制载体，设计可拓展性高的底座主控制板，每个关节模块设计相对独立的上下两层电路连接装置，可实现不同方向、不同顺序的连接。供电与信号传输电路分离，保障系统的稳定运行。 |
| 反思 | 尝试设计更为精简、高效的电路结构，使机械臂的控制系统化繁为简，具有更高的鲁棒性。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂电路结构的设计

| 时间 | 2023年2月10日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 使用立创EDA，根据构想的电路结构，绘制PCB电路板 - 选择合适的连接组件，确保机械臂装配连接的便捷和稳固 |
| 进度总结 | - 在2023年2月10日，依据构想的电路连接结构，使用立创EDA绘制PCB电路板，选用RF-4材质的双层板作为电路载体，信号传输电路使用集成度更高的FPC软排线连接，供电电路使用更为稳固的2.54mm封装端子线连接，关节模块上下两部分设计指示灯，信号选择跳线座和舵机连接接口。底座主板部分留出了十路拓展接口，包含供电电路和I2C协议、SPI协议的信号电路，可拓展深度学习运算组件、GPS定位和图像处理等拓展模块，使机械臂能更好地胜任多种场景下的特定工作。 |
| 反思 | 加强焊接技术的练习，尝试选取更小封装的元件，使整体电路结构更加集成化。 |
| 备注 |  |

日志主题：模块化串联机械臂运动学解算的学习

| 时间 | 2023年2月12~15日 |
| --- | --- |
| 地点 | 家中 |
| 参与人员 | 郭沫晗 |
| 计划安排 | - 为实现对机械臂更加精确的控制，达到关节冗余优化的目的，着手学习机械臂的运动学解算 - 通过学习线性代数和机器人机构学、运动学，初步掌握通过齐次变换矩阵实现的机械臂正运动学解算 |
| 进度总结 | - 在2023年2月12日到15日，为了实现机械臂更为精确的控制，积累设计机械臂冗余优化算法的专业知识，通过网络教程和相关书籍着手学习机械臂的运动学解算。首先学习了线性代数的基本概念和运算法则，了解了多元矩阵的性质和构建原理，积累了机器人运动学解算的数学基础，接着学习了机器人机构学和运动学，初步掌握了机器人相关部件的定义、机器人SDH和MDH建系法、各连杆坐标系的建立和数学表达、通过齐次变化矩阵实现的工具系位姿运算、以及整体运动学方程的表示 |
| 反思 | 加深对线性代数以及齐次坐标变换的理解，使运动学方程的建立更加完善。 |

附件1

电磁驱动连续型机械臂结构设计及动力学分析研究方案

- 研究背景

- 随着工业自动化程度和医疗救援领域需求的不断提高，对于高精度、高速度、高可靠性的机械臂系统需求日益增加。连续型机械臂作为一种具有连续关节的柔性结构，具有较大的工作空间和较高的柔性适应性，因此在自动化制造和医疗救援领域具有广阔的应用前景。电磁驱动系统具有响应速度快、控制精度高、结构简单等优势，是驱动连续型机械臂的重要技术手段，其结构具有柔性、非线性等特点，其动力学行为复杂，需要进行深入的结构动力学研究，以实现对其高性能控制和优化设计。

- 研究目标

- 设计高性能的电磁驱动系统，实现对连续型机械臂的高精度、高速度、高承载能力的控制，以满足工业自动化生产线和医疗救援领域对机械臂控制性能的要求。通过优化设计和材料选择，实现连续型机械臂结构的轻量化，提高其运动灵活性和能效性，减小负载，提高机械臂的动态响应速度和精度。对电磁驱动连续型机械臂进行动力学分析和仿真，优化其动态特性，提高其运动平稳性、振动抑制能力和响应速度，以适应不同场景下的高效运动控制需求。

- 研究方案

- 结构设计

- 结构几何建模

- 对连续型机械臂的机械结构进行几何建模，包括连杆、关节、传动系统等部件的几何形状和布置

- 动力学建模

- 基于机械结构的几何模型，建立电磁驱动连续型机械臂的动力学模型，考虑电磁驱动的力学特性和连续型结构的振动特性，包括质量、惯性、弹性、阻尼等因素，建立机械臂的动力学方程。

- 动力学分析

- 机械结构建模

- 对电磁驱动连续型机械臂的结构进行建模，包括连续关节的柔性结构、传动机构、负载等，建立机械臂的动力学模型。

- 电磁驱动系统建模

- 对电磁驱动系统进行建模，包括电磁铁、传感器、控制器等组成部分。考虑电磁铁的电磁特性、电磁力与电流的关系、传感器的反馈信息等，建立电磁驱动系统的动力学模型。

- 动力学仿真分析

- 利用仿真软件，对建立的机械臂和电磁驱动系统的动力学模型进行仿真分析。通过仿真可以得到机械臂在不同工况下的运动学和动力学特性，如位置、速度、加速度、关节力、电流等参数。

- 动态特性优化

- 基于仿真结果，对电磁驱动连续型机械臂的动态特性进行优化设计。可以通过参数调节、控制策略设计等手段，优化机械臂的运动平稳性、振动抑制能力和响应速度，以提高其动态性能。

- 控制算法设计

- 基于动力学建模的结果，设计适用于电磁驱动柔性机械臂的控制算法，包括位置控制、力控制、姿态控制等，以实现对柔性机械臂的精准控制。

- 实时控制器设计

- 设计适用于电磁驱动柔性机械臂的实时控制器，考虑控制算法的实时性和稳定性，以实现对柔性机械臂的高性能实时控制。设计数据采集与处理模块，用于采集传感器数据、实时监测系统状态，并对数据进行处理和分析，为控制算法提供准确的反馈信息。

- 实验验证与分析

- 将设计的电磁驱动系统与结构进行集成，进行实际实验验证，通过实验数据采集和分析，验证仿真结果的准确性，分析连续型机械臂在不同场景下的结构响应，评估其动态性能和控制性能。

附件2